Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Специализированные системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Разработка модели электронного средства»

Выполнил:

Рядовой Т.С., студент группы N3452

_______________________

(подпись)

Проверил:

Лукашов И.В., преподаватель практики

_______________________

(отметка о выполнении)

_______________________

(подпись)

Содержание

Содержание	2

Введение	3

1	Ход работы	4

1.1	Технология производства	4

1.2	Разработка корпуса	4

1.3	Разработка сборки	5

1.4	Особенности	7

Заключение	8

Введение

Цель работы – формирование навыков проектирования и моделирования корпуса

электронного средства с учетом конструктивных, технологических и эксплуатационных

требований.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить технологию производства корпуса;

- разработать детали корпуса;

- разработать сборку электронного средства;

- произвести рендер с назначением цвета и материалов.

# Ход работы

## Технология производства

В соответствии с техническим заданием, сформулированным в ходе выполнения

Лабораторной работы №1, устройство предназначено для эксплуатации в комнатных условиях, где отсутствуют повышенные требования к механической прочности и защищённости корпуса. Наиболее подходящим методом производства для данного случая является 3D-печать.

Ключевые преимущества — быстрота и дешевизна производства малых партий, так как не нужны оснастка, формы и дорогая подготовка.

Главный недостаток — высокая стоимость единицы продукции при масштабировании — в данном случае несущественен, так как серийный выпуск не планируется.

## Разработка корпуса

Размер корпуса рассчитан из размеров печатной платы, выполненной в

Лабораторной работе №1. Толщина стенок выбрана 4 мм, а зазор между стенкой и платой – 1 мм с каждой стороны. Таким образом, размеры основная корпуса составляют 99х74 мм,

что соответствует техническому заданию.

В верхней части корпуса добавлены параллелепипеды с вырезами под болты,

которые будут крепить крышку к основной части корпуса.

Внешний вид корпуса

Корпус с крышкой

## Разработка сборки

Далее объединим разработанный корпус и сборку, разработанную в ходе

выполнения Лабораторной работы №1, в новую сборку.

Сборка корпуса

Далее рассмотрим несколько разрезов разработанной сборки, на которых видны

принципы соединения частей.

Разрез №1

Разрез №2

Разрез №3

## Особенности

Конструкция корпуса предусматривает винтовое соединение, поэтому его крышка и основание производятся раздельно.

Для обеспечения технологичности 3D-печати необходимо предусмотреть опорные структуры (поддержки) в следующих зонах основания:

- для параллелепипедов с резьбовыми отверстиями под винты крышки;

- для отверстий под кабельные вводы.

Для оптимизации процесса печати рекомендуется применить гексагональное (шестигранное) заполнение внутреннего объема деталей. Данный тип заполнения обеспечивает оптимальное соотношение прочности и расхода материала, снижая общий вес и стоимость изделия без ущерба для его механических характеристик.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы для ранее созданной печатной платы был разработан корпус, объединенный с печатной платой в сборку. Этой сборке были назначены материалы и цвета, выполнен рендер. За счет этого были сформированы навыки проектирования и моделирования корпусов с учетом конструктивных, технологических и эксплуатационных требований.